Θέματα

ΘΕΜΑ 2 (16474)

Α. Να εξηγήσετε σύντομα την παράλληλη επεξεργασία σε πολυπύρηνους επεξεργαστές στα  σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.

Β. Τι ορίζει το εύρος των καταχωρητών ενός επεξεργαστή;

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2 (21559)

Αναφέρατε τρεις αιτίες για τις οποίες ένας επεξεργαστής μεγαλύτερης συχνότητας λειτουργίας είναι δυνατό να είναι πιο αργός από έναν επεξεργαστή με μικρότερη συχνότητα λειτουργίας

Μονάδες 9

Θέμα 2 (21563)

Η μέθοδος της διαρκούς αύξησης των  πυρήνων του επεξεργαστή προκειμένου να  βελτιωθεί η απόδοσή του είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα; Ποια είναι αυτά;

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4 (16485)

Ένας επεξεργαστής διαθέτει δίαυλο δεδομένων (DataBus) 8 bits. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος (χωρίς πρόσημο) αριθμός τον οποίο μπορεί να επεξεργαστεί απ' ευθείας;

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 2 (16481)

2.1 α) Τι είναι η λανθάνουσα μνήμη ενός επεξεργαστή και ποια η σημασία της;

Μονάδες 8

β) Εξηγήστε τι πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν η ταχύτητα ενός επεξεργαστή είναι

πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτή του διαύλου FSB;                                           Μονάδες 6

2.2

α) Να αναφέρετε τους επιμέρους διαύλους που χωρίζεται ο δίαυλος συστήματος (FSB).   Μονάδες 6

β) Εξηγήστε τι πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν η ταχύτητα ενός επεξεργαστή είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτή του διαύλου FSB;                                                                  Μονάδες 6

2.3 Η επιλογή κατάλληλου συστήματος ψύξης εξαρτάται και από το είδος της βάσης του επεξεργαστή. Ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας απρόσεχτης τοποθέτησης του συστήματος ψύξης του επεξεργαστή;                                                                                                    Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2 (16473)

ΘΕΜΑ 4 (22143)

Ένας επεξεργαστής έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Συχνότητα Λειτουργίας: 3 GHz

Αναλογία CPU:FSB: 30

Εύρος δίαυλου δεδομένων:	64bit

Σε κάθε κύκλο ρολογιού γίνεται μία μεταφορά δεδομένων από την μνήμη στον επεξεργαστή,

Υπολογίστε την θεωρητική μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς του διαύλου δεδομένων.

(Σημείωση: Θεωρείστε ότι 1Mbyte = 1.000.000 Bytes)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 4  (20214)

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τη μορφή του επεξεργαστή της Inteli7 980x, με την ονομασία Gulftown, ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα να έχει δύο τμήματα L3 λανθάνουσας μνήμης. Ο επεξεργαστής αυτός έχει μέγιστη λειτουργία στα 3.6GHzκαι έχει συνολική διαμοιραζόμενη λανθάνουσα μνήμηL312MB.

4.1

Πόση είναι η διαμοιραζόμενη (shared) λανθάνουσα μνήμηL3που αντιστοιχεί σε κάθε τριάδα πυρήνων, όπως αυτή φαίνεται να αντιστοιχεί στο σχήμα;

Μονάδες 8

4.2

Η πλήρης χρήσης της λανθάνουσας μνήμηςL3 δημιουργεί καθυστέρηση που επιβαρύνει κατά 14%τη συνολική απόδοση της συχνότητας του επεξεργαστή. Υπολογίστε ποια είναι η μέγιστη απόδοση της συχνότητας του επεξεργαστή, όταν είναι σε χρήση όλη η L3;

Μονάδες 9

4.3

Ποιους άλλους τύπους λανθάνουσας μνήμης συναντούμε σε έναν πολυπύρηνο επεξεργαστή. Σε ποιο σημείο αυτού του επεξεργαστή βρίσκονται;

Μονάδες 8